Программирование пульта R-TECH A-RT-4 через плату управления R-TECH (макс. 40 пультов)

1. Нажмите кнопку S1 на плате управления и удерживаете ее не менее 3 сек. до момента, когда индикатор «LEARN» загорится постоянным светом. Опустите кнопку S1.

2. На пульте два раза с паузой в 1-ну секунду нажмите одну из кнопок, которая будет управлять автоматикой в дальнейшем. Индикатор «LEARN» моргнет несколько раз и погаснет. Пульт запрограммирован в приемник.

Примечание: для программирования нескольких пультов, повторите вышеуказанные действия для каждого пульта.

Примечание: управление приводом осуществляется запрограммированной кнопкой пульта радиоуправления в последовательности «Открыть-Стоп-Закрыть-Стоп». Кнопка 4 включает режим прохода пешехода, при котором створка ворот открывается на 1м.

Удаление пультов R-TECH A-RT-4 из памяти платы управления R-TECH

1. Нажмите кнопку S1 на плате управления и удерживаете её. Индикатор «LEARN» загорится постоянно. Когда индикатор «LEARN» погаснет, отпустите кнопку S1. Все ранее запрограммированные пульты удалены из памяти платы управления.

Программирование пульта R-TECH A-RT-4 через радиоприемник R-TECH A-RT-GE-RCV1 (макс. 500 пультов)

1. Нажмите кнопку «LEARN BUTTON» радиоприемника, световой LED индикатор загорится.

2. Нажмите и опустите программируемую кнопку пульта, световой LED индикатор погаснет.

3. Повторно нажмите и опустите программируемую кнопку пульта, световой LED индикатор несколько раз мигнет и погаснет. Пульт запрограммирован в приемник.

Примечание: для программирования нескольких пультов, повторите вышеуказанные действия для каждого пульта.

Удаление пультов R-TECH A-RT-4 из памяти радиоприемник R-TECH A-RT-GE-RCV1

1. Нажмите кнопку «LEARN BUTTON» радиоприемника и удерживаете её. Световой LED индикатор будет мигать в течении 8 сек. и погаснет. Все ранее запрограммированные пульты удалены из памяти приемника.